WWW.SUBARY-TOMSK.RU

463-777, 463-888

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ SUBARU LEGACY BL; BP с 2008 г.

- ЕВРОПЕЙСКАЯ ЗОНА

До достижения пробега 120000 км (75000 миль) или до достижения срока эксплуатации в 96 месяцев, осмотры автомобиля в рамках периодического технического обслуживания должны проводиться в соответствии с приведенной ниже таблицей. Техническое обслуживание автомобиля после указанного выше пробега или периода времени должно проводиться путем повторения операций, предусмотренных в таблице для пробега в 120000 км (75000 миль) или периода эксплуатации в 96 месяцев.

| График технического обслуживания (Количество месяцев или километров (миль), в зависимости от того, что наступит раньше) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Месяцы |  |  |  | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | Комментарии |
|  | Х 1000 км |  | 1,6 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |  |
|  | Х 1000 миль |  | 1 | 3 | 9 | 19 | 28 | 38 | 47 | 56 | 66 | 75 |  |
| 1. | Моторное масло | Модель 3.0 L |  | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  |
|  |  | Кроме модели 3.0 L |  |  | R | R | R | R | R | R | R | R |  |
| 2. | Фильтр моторного масла | Модель 3.0 L |  | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  |
|  |  | Кроме модели 3.0 L |  |  | R | R | R | R | R | R | R | R |  |
| 3. | Свечи зажигания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |
| 4. | Клиновидный ремень |  |  |  | I | I | I | I | I | I | I | I | У моделей 3.0 L заменяйте через каждые 160000 км (100000 миль). |
| 5. | Ремень ГРМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | Примечание (1) |
| 6. | Топливная магистраль |  |  |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 7. | Фильтрующий элемент воздушного фильтра |  |  |  | I | R | I | R | I | R | I | R | Примечание (2) |
| 8. | Система охлаждения |  |  |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 9. | Охлаждающая жидкость двигателя |  |  |  |  | R |  | R |  | R |  | R |  |
| 10. | Система сцепления |  |  |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 11. | Трансмиссионное масло |  |  |  |  | I |  | R |  | I |  | R |  |
| 12. | ATF |  |  |  |  | I |  | R |  | I |  | R | Примечание (3) |
| 13. | Масло переднего и заднего дифференциалов |  |  |  |  | I |  | R |  | I |  | R |  |
| 14. | Тормозные магистрали |  |  |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 15. | Тормозная жидкость |  |  |  |  | R |  | R |  | R |  | R |  |
| 16. | Тормозные колодки и диски дисковых тормозов |  |  |  | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 17. | Стояночный тормоз |  |  |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 18. | Подвеска |  |  |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 19. | Подшипники колес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (I) |  |
| 20. | Пыльники и шарниры полуосей |  |  |  | I | I | I | I | I | I | I | I |  |
| 21. | Система рулевого управления |  |  |  |  | I |  | I |  | I |  | I |  |
| 22. | Фильтр кондиционера воздуха |  | Заменяйте через каждые 12 месяцев или 12000 км (7500 миль) пробега. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание (4) |

Используемые символы:

R: Заменить

I: Проверить

(I): Рекомендуется проверить для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для моделей 3.0 L периодическая проверка и замена цепи ГРМ не требуется.

2. Если автомобиль эксплуатируется в особо пыльных условиях, фильтрующий элемент воздушного фильтра следует заменять чаще.

3. Фильтр АТF не требует технического обслуживания. Фильтр АТF должен заменяться в случае его физического повреждения, коррозии или протечки АТF.

4. Если фильтр кондиционера воздуха установлен.

WWW.SUBARY-TOMSK.RU

463-777, 463-888

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ SUBARU LEGACY BL; BP с 2008 г.

- КРОМЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЗОНЫ

До достижения пробега 50000 км (30000 миль) или до достижения срока эксплуатации в 48 месяцев осмотры автомобиля в рамках периодического технического обслуживания должны проводиться в соответствии с приведенной ниже таблицей. Техническое обслуживание автомобиля после указанного выше пробега или периода времени должно проводиться путем повторения операций, предусмотренных в таблице для пробега в 50000 км (30000 миль) или периода эксплуатации в 48 месяцев.

| Периодичность технического обслуживания (Количество месяцев или километров (миль), в зависимости от того, что наступит раньше) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Месяцы |  |  | 12 | 24 | 36 | 48 | Комментарии |
|  | Х 1000 км |  | 5 | 12,5 | 25 | 37,5 | 50 |  |
|  | Х 1000 миль |  | 3 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 |  |
| 1. | Моторное масло | Модель 3.0 L | R | R | R | R | R |  |
|  |  | Кроме модели 3.0 L |  | R | R | R | R |  |
| 2. | Фильтр моторного масла | Модель 3.0 L | R | R | R | R | R |  |
|  |  | Кроме модели 3.0 L |  | R | R | R | R |  |
| 3. | Фильтр кондиционера воздуха |  | Заменяйте через каждые 12 месяцев или 12000 км (7500 миль) пробега |  |  |  |  | Примечание (4) |

До достижения пробега 100000 км (60000 миль) или до достижения срока эксплуатации в 48 месяцев осмотры автомобиля в рамках периодического технического обслуживания должны проводиться в соответствии с приведенной ниже таблицей. Техническое обслуживание автомобиля после указанного выше пробега или периода времени должно проводиться путем повторения операций, предусмотренных в таблице для пробега в 100000 км (60000 миль) или периода эксплуатации в 48 месяцев.

| Периодичность технического обслуживания (Количество месяцев или километров (миль), в зависимости от того, что наступит раньше) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Месяцы |  |  | 12 | 24 | 36 | 48 | Комментарии |
|  | Х 1000 км |  | 1,6 | 25 | 50 | 75 | 100 |  |
|  | Х 1000 миль |  | 1 | 15 | 30 | 45 | 60 |  |
| 1. | Свечи зажигания | Кроме модели 2.5 L KS |  |  |  |  | R |  |
|  |  | Модель 2.5 L KS |  | R | R | R | R |  |
| 2. | Клиновидный ремень |  |  | I | I | I | I | У моделей 3.0 L заменяйте через каждые 160000 км (100000 миль). |
| 3. | Ремень ГРМ |  |  |  |  |  | R | Примечание (1) |
| 4. | Топливная магистраль |  |  |  | I |  | I |  |
| 5. | Фильтрующий элемент воздушного фильтра |  |  | I | R | I | R | Примечание (2) |
| 6. | Система охлаждения |  |  |  | I |  | I |  |
| 7. | Охлаждающая жидкость двигателя |  |  |  | R |  | R |  |
| 8. | Система сцепления |  |  | I | I | I | I |  |
| 9. | Трансмиссионное масло |  |  |  | R |  | R |  |
| 10. | АТF |  |  |  | R |  | R | Примечание (3) |
| 11. | Масло переднего и заднего дифференциалов |  |  |  | R |  | R |  |
| 12. | Тормозные магистрали |  |  | I | I | I | I |  |
| 13. | Тормозная жидкость |  |  |  | R |  | R |  |
| 14. | Тормозные колодки и диски дисковых тормозов |  |  | I | I | I | I |  |
| 15. | Стояночный тормоз |  |  | I | I | I | I |  |
| 16. | Подвеска |  |  |  | I |  | I |  |
| 17. | Подшипники колес |  |  |  |  |  | (I) |  |
| 18. | Пыльники и шарниры полуосей |  |  | I | I | I | I |  |
| 19. | Система рулевого управления (с усилителем) |  |  | I | I | I | I |  |

Используемые символы:

R: Заменить

I: Проверить

(I): Рекомендуется проверить для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для моделей 3.0 L периодическая проверка и замена цепи ГРМ не требуется.

- Если автомобиль эксплуатируется в особо пыльных условиях, фильтрующий элемент воздушного фильтра следует заменять чаще.

- Фильтр АТF не требует технического обслуживания. Фильтр АТF должен заменяться в случае его физического повреждения, коррозии или протечки АТF.

- Если фильтр кондиционера воздуха установлен.